FM1701通用读卡机芯片

FM1701是复旦微电子股份有限公司设计的非接触卡读卡机专用芯片，采用0.6微米CMOS EEPROM工艺，支持13.56MHz频率下的typeA非接触通信协议，支持MIFARE加密算法，兼容Philips的MF RC500读卡机芯片
1． 产品特点
· 高集成度的模拟电路，只需最少量的外围线路
· 操作距离可达10cm（和天线有关）
· 支持ISO14443 typeA协议

· 内部带有加密单元及保存密钥的EEPROM

· 支持MIFARE加密算法
· 支持SPI接口模式
· 包含64byte的FIFO

· 数字电路具有TTL/CMOS两种电压工作模式
· 软件控制的power down模式

· 一个可编程计时器
· 一个中断处理器
· 一个串行输出输入口

· 启动配置可编程
· 数字，模拟和发射模块都有独立的电源供电
· 发射口采用单端输出
· 采用SOP20封装
2． 功能框图

[image: image1.emf]接口控制器

指令控制器 中断控制器

EEPROM

接口

可编程计时器

FIFO

控制器

计数器

控制寄存器组

随机数发生器

加密单元

串行数据控制器

数据帧产生单元

EEPROM

单元

编码译码控制器

CRC/

奇偶校验

复位控制单元

时钟产生单元

解调

控制器

发射

控制器


FMFM1701结构框图
3． 引脚配置
· 粗体字标识的引脚由AVDD和AVSS电源组供电

· 粗体框标识的引脚由TVDD和TVSS电源组供电

· NC管脚为空脚

· 其他引脚由DVDD和DVSS电源组供电

	
[image: image2.emf]1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

RSTPD

OSCOUT

OSCIN

IRQ

TVDD

TX2

TVSS

NC

DVSS

MISO

VMID

RX

AVSS

AUX

AVDD

DVDD

SCK

MOSI

NSS

NC




FMFM1701引脚分配图

4． 引脚说明
	引脚序号
	引脚名称
	类型
	引脚描述

	1
	RSTPD
	I
	复位及掉电信号：高电平时复位内部电路，晶振停止工作，内部输入管脚和外部电路隔离；下沿触发内部复位程序

	2
	OSCOUT
	O
	晶振输出

	3
	OSCIN
	I
	晶振输入：fosc = 13.56MHz

	4
	IRQ
	O
	中断请求：输出中断源请求信号

	5
	TVDD
	
	发射器电源：提供TX2的输出能量

	6
	TX2
	PWR
	发射口2：输出经过调制的13.56MHz信号

	7
	TVSS
	O
	发射器地

	8
	NC
	PWR
	固定接低电平

	9
	DVSS
	PWR
	数字地

	10
	MISO
	I
	主入从出：SPI接口下数据输出

	11
	NC
	I
	固定接低电平

	12
	NSS
	PWR
	接口选通：选通SPI接口模式

	13
	MOSI
	O
	主出从入：SPI接口下数据输入

	14
	SCK
	I
	串行时钟：SPI接口下时钟信号

	15
	DVDD
	I
	数字电源

	16
	AVDD
	I
	模拟电源

	17
	AUX
	I
	模拟测试信号输出：输出模拟测试信号，测试信号由TestAnaOutSel寄存器选择

	18
	AVSS
	PWR
	模拟地

	19
	RX
	PWR
	接收口：接收外部天线耦合过来的13.56MHz卡回应信号

	20
	VMID
	O
	内部参考电压：输出内部参考电压
注意：该管脚必须外接68nF电容


FMFM1701引脚说明
5． 指令集
	命令
	指令代码(16进制)

	StartUp
	3F

	Idle
	00

	Transmit
	1A

	Receive
	16

	Transceive
	1E

	WriteE2
	01

	ReadE2
	03

	LoadKeyE2
	0B

	LoadKey
	19

	Authent1
	0C

	Authent2
	14

	LoadConfig
	07

	CalcCRC
	12


FMFM1701指令集
6． 电性能
1. 极限参数

	符号
	参数
	MIN
	MAX
	单位

	Tamb，abs
	存储温度
	-40
	+150
	°C

	DVDD

AVDD TVDD
	直流供电电压
	-0.5
	6
	V

	Vin，abs
	所有数字管脚对DVSS绝对电压
	-0.5
	DVDD + 0.5
	V

	VRX，abs
	RX管脚对AVSS绝对电压
	-0.5
	AVDD + 0.5
	V


FMFM1701极限参数

2. 工作条件
工作电压必须满足：DVDD<=AVDD<=TVDD

	符号
	参数
	条件
	MIN
	TYP
	MAX
	单位

	Tamb
	环境温度
	-
	-25
	+25
	+85
	°C

	DVDD
	数字电路供电电压
	DVSS = AVSS = TVSS = 0V
	2.9
	5.0
	5.5
	V

	AVDD
	模拟电路供电电压
	DVSS = AVSS = TVSS = 0V
	2.9
	5.0
	5.5
	V

	TVDD
	发射电路供电电压
	DVSS = AVSS = TVSS = 0V
	2.9
	5.0
	5.5
	V


FMFM1701工作条件
3. 工作电流

	符号
	参数
	条件
	MIN
	TYP
	MAX
	单位

	IDVDD
	数字电路工作电流
	Idle指令
	
	6
	9
	mA

	
	
	Stand By模式
	
	3
	5
	mA

	
	
	Soft Power Down 模式
	
	800
	1000
	µA

	
	
	Hard Power Down 模式
	
	1
	10
	µA

	IAVDD
	模拟电路工作电流
	Idle 指令， 接收器打开
	
	25
	40
	mA

	
	
	Idle 指令， 接收器关闭
	
	8
	12
	mA

	
	
	Stand By 模式
	
	6.5
	9
	mA

	
	
	Soft Power Down 模式
	
	1
	10
	µA

	
	
	Hard Power Down 模式
	
	1
	10
	µA

	ITVDD
	发射电路工作电流
	发射连续载波
	
	
	150
	mA

	
	
	TX2 悬空 TX2RFEn= 1
	
	4.5
	6
	mA

	
	
	TX2 悬空 TX2RFEn= 0
	
	65
	130
	µA


FMFM1701工作电流
7． 封装尺寸
芯片采用SOP20封装
	[image: image3.png]AAAAE

=EE

; HQHLH

e

P

HHH B 8




[image: image4.png]P
BASE METAL

o=

bl

MILLIMETER

7

=

SECTION B-B

SYMBOL
MIN | NOM | MAX
A b 2w
Al [ 010 | 020 | 030
2 A2 2.0 | 230 | 250
i A3 oo | 102 | L2
o b 035 | _ | 04
bl | 034 | 037 | 039
c 0,265 | TN K051
o | 024 | 025 | 026
D | 1260 | 12380 | 13.00
E 1010 [ 1030 | 10.50
El | 730 [ 750 | 7.70
T e 127BSC
clc¢
| L L 070 | 085 | 1.00
\7 L 1.40BSC
WITH PLATING
0 0 . g







FM1701封装尺寸图












































































_1194266576.vsd
接口控制器


指令控制器


中断控制器


EEPROM接口


可编程计时器


FIFO控制器


计数器


控制寄存器组


随机数发生器


加密单元


串行数据控制器


数据帧产生单元


EEPROM单元


编码译码控制器


CRC/奇偶校验


复位控制单元


时钟产生单元


解调
控制器


发射
控制器



_1258788328.vsd
1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


20


19


18


17


16


15


14


13


12


11


RSTPD


OSCOUT


OSCIN


IRQ


TVDD


TX2


TVSS


NC


DVSS


MISO


VMID


RX


AVSS


AUX


AVDD


DVDD


SCK


MOSI


NSS


NC



