FM17XX 产品应用特性
FM17XX系列产品是复旦微电子股份有限公司设计的，基于ISO14443标准的系列非接触卡读卡机专用芯片，可分别支持13.56MHz频率下的typeA、 typeB、15693三种非接触通信协议，支持MIFARE和SH标准的加密算法。可兼容Philips的RC500、RC530、RC531及RC632等读卡机芯片。
芯片内部高度集成了模拟调制解调电路，只需最少量的外围电路就可以工作。为便于用户更好的应用FM17XX系列产品，特提请客户在应用时注意如下事项：

1. FM17XX产品在接受卡片返回命令应答（0xA）4Bit应答时，读写器底层程序应该把读卡器芯片的接收电路的CRC校验屏蔽掉，而只启动发送电路的CRC校验功能。这样读卡器芯片在接受不带CRC校验的4Bit应答信号时就不会发生CRC校验出错，而正确接收到相应的应答信号。程序修改方法为在发送相应的需要卡片回答4 Bit应答信号的命令前，先关闭接收电路的CRC功能（即写 0x22寄存器为0x07），在命令执行完后开启接受电路的CRC校验功能（即写 0x22寄存器为0x0f）。底层程序中写数据、电子钱包的加值、减值、Transfer功能中涉及CRC校验的地方要做相应的修改。由于只涉及卡片返回命令（0xA）4Bit应答，因此本修改不会影响到数据传输的安全性。

2. 应用FM17XX产品在PCB布版时需要在TVDD和TVSS之间接入一个0.1uF的电容，电容在PCB板放置的位置一定要贴近TVDD和TVSS引脚。

3. FM17XXL（低电压版）芯片VMID脚接地间使用的电容应为标称103（10nF）的电容。
4. FM17XX芯片中NWR/NRD信号是由内部74ns的时钟采样后得到数字电路使用的写/读信号，所以这两个信号的宽度必须大于74ns采样时钟宽度，否则会采样不到。同样，NWR/NRD信号变高后，NWR/NRD的采样后信号可能还是有效的，所以数据和地址也应该保持74ns不变。而PHILIPS的说明书中NWR/NRD宽度定义为65ns，数据和地址保持宽度为8ns，,为留有裕量，将NWR/NRD、数据地址保持时序都定义为80ns.
如果你在应用中遇到其它问题，敬请来电咨询，以便我司及时为你提供服务。

上海复旦微电子股份有限公司

销售部赵宇成
01062147301   13801220452
